Redes de Dispositivos

Ingeniería en Tecnologías de la Información, abril-agosto/2026

j

Trabajo Bimestral 1

Borja Ortega Juan Antony

Cedeño Cedeño Jhon Robert

Apolo Guachizaca Diego Fernando

Facultad de Ingenierías y Arquitectura, Universidad Técnica Particular de Loja

Ingeniería en Tecnologías de la Información

DRBD_3021: Redes de Dispositivos

Ing. Liliana Enciso Ph.D.

31 de mayo de 2026

1	Introducción.	4

2	PARTE 1: División de redes.	5

2.1	Escenario.	5

2.1.1	Desarrollo:	5

2.1.1.1	Paso 1.	5

2.1.1.2	Paso 2.	6

2.1.1.3	Paso 3.	8

2.1.1.3.1	Calcular el prefijo de cada red.	8

2.1.1.3.2	Calcular el salto de la red (número mágico).	9

2.1.1.3.3	Cálculos en las subredes.	9

2.1.1.4	Paso 4.	12

2.1.1.5	Paso 5.	14

3	PARTE 2: Enrutamiento estático.	15

Tabla 1: asignación de escenario.	5

Tabla 2: Asignación de bits de acuerdo con los requisitos de subred.	13

Tabla 3: Asignación de direcciones de subredes.	14

Figura 1: Topología de red	15

TAREA BIMESTRAL DE REDES DE DISPOSITIVOS

# Introducción.

# PARTE 1: División de redes.

## Escenario.

El escenario correspondiente para la actividad se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1: Asignación de escenario.

| Nro. | Red raíz | Subredes requeridas | Integrantes |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10.2.0.0/18 | Subred A: 500 hosts Subred B: 250 hosts Subred C: 120 hosts Subred D: 60 hosts Subred E: 20 hosts Enlace 1: 2 hosts Enlace 2: 2 hosts | BORJA ORTEGA JUAN ANTHONY CEDEÑO CEDEÑO JHON ROBERT APOLO GUACHIZACA DIEGO FERNANDO |

Este escenario asignado tiene como raíz 10.2.0.0/18 y debe dividirse por medio de VLSM para cumplir con los requerimientos de hosts de cada subred.

### Desarrollo:

#### Paso 1.

Se ordena las subredes de mayor a menor según el número de direcciones requeridas.

Subred A con 500 hosts.

Subred B con 250 hosts.

Subred C con 120 hosts.

Subred D con 60 hosts.

Subred E con 20 hosts.

Enlace 1 con 2 hosts.

Enlace 2 con 2 hosts.

#### Paso 2.

Para optimizar el uso de las direcciones IP, seguimos un proceso establecido.

Utilizaremos las siguientes formulas:

- Formula para calcular subredes.

Subredes=2m

donde m es la cantidad de bits prestados

- La cantidad de hosts

Host= 2n-2

donde n es la cantodad de bits para los hosts

Subred A:

Hosts requeridos: 500

Host + red + broadcast

500 + 2 = 502

27=128 no alcanza para los 502 necesarios
28=256 no alcanza para los 502 necesarios
29=512 cumple la condición de igual o mayor que los 502 necesarios

Bist = 9

Por lo tanto, la potencia que cubre es 29, esto quiere decir que se necesita 9 bits para los hosts.

Subred B:

Hosts requeridos: 250

Host + red + broadcast

250 + 2 = 252

27=128 no alcanza para los 502 necesarios
28=256 cumple la condición

Bist = 8

Subred C:

Hosts requeridos: 120

Host + red + broadcast

120 + 2 = 122

26=64 no alcanza para los 502 necesarios
27=128 cumple la condición

Bist = 7

Subred D:

Hosts requeridos: 60

Host + red + broadcast

60 + 2 = 62

25=32 no alcanza para los 502 necesarios
26=64 cumple la condición

Bist = 6

Subred E:

Hosts requeridos: 20

Host + red + broadcast

20 + 2 = 22

24=16 no alcanza para los 502 necesarios
25=32 cumple la condición

Bist = 5

Enlace 1:

Hosts requeridos: 2

Host + red + broadcast

2 + 2 = 4

21=2 no alcanza para los 502 necesarios
22=4 cumple la condición

Bist = 2

Enlace 2:

Hosts requeridos: 2

Host + red + broadcast

2 + 2 = 4

21=2 no alcanza para los 502 necesarios
22=4 cumple la condición

Bist = 2

#### Paso 3.

##### Calcular el prefijo de cada red.

Las direcciones IPv4 tienen 32 bits a estos bits debemos restarles los bits necesarios calculados previamente, tenemos:

bits de las redes IPv4-bits necesarios para la subred=nuevo prefifo

32-9=23

prefijo= /23

Explicación con la subred A:

Del paso 2 obtuvimos el prefijo: /23

Máscara binaria, tenemos que los primeros 23 bits se utilizarían, por lo tanto (donde 1 se encuentran los bits encendidos y 0 apagado):

11111111 . 11111111 . 11111110 . 00000000

Convirtiendo cada bloque a decimal tenemos:

Primer octeto: 128+64+32+16+8+4+2+1=255

Segundo octeto: 128+64+32+16+8+4+2+1=255

Tercer octeto: 128+64+32+16+8+4+2+0=254

Cuarto octeto: 0+0+0+0+0+0+0+0=0

Por lo tanto, la nueva máscara de la subred en su forma decimal es: 255.255.254.0

El octeto donde cambia la máscara es: 254

##### Calcular el salto de la red (número mágico).

El número mágico es el valor que nos indica cada cuanto se da el incremento de las subredes dentro del octeto que cambia la máscara, en direcciones IPv4 los octetos tienen 256 direcciones que van desde la 0 a la 255, para obtener este valor utilizamos la formula:

Número mágico=256-valor del octeto de la máscara

Aplicando al caso de la subred A, tenemos:

Número mágico=256-254

Número mágico de subred A=2

##### Cálculos en las subredes.

Subred A:

Prefijo: /24
Máscara binaria: 11111111 . 11111111 . 11111110 . 00000000

Máscara decimal: 255.255.254.0

El octeto donde cambia la máscara es: 254
Número mágico=256-254

Número mágico=2

Subred B:

Prefijo: /24
Máscara binaria: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

Máscara decimal: 255.255.255.0

El octeto donde cambia la máscara es: 255
Número mágico=256-255

Número mágico=1

Subred C:

Prefijo: /25
Máscara binaria: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

Máscara decimal: 255.255.255.128

El octeto donde cambia la máscara es: 128

Número mágico=256-128

Número mágico=128

Subred D:

Prefijo: /26
Máscara binaria: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

Máscara decimal: 255.255.255.192

El octeto donde cambia la máscara es: 192
Número mágico=256-192

Número mágico=64

Subred E:

Del paso 2 se obtuvo:

Prefijo: /27
Máscara binaria: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000

Máscara decimal: 255.255.255.224

El octeto donde cambia la máscara es: 224
Número mágico=256-224

Número mágico=32

Enlace 1:

Prefijo: /30
Máscara binaria: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100
Máscara decimal: 255.255.255.252
El octeto donde cambia la máscara es: 252
Número mágico=256-252

Número mágico=4

Enlace 2:

Prefijo: /30
Máscara binaria: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11111100
Máscara decimal: 255.255.255.252
El octeto donde cambia la máscara es: 252
Número mágico=256-252

Número mágico=4

#### Paso 4.

Se asigna la dirección a la subred apropiada y se repite para todas las subredes, usando las direcciones extraídas como nuevas direcciones raíz.

Red raíz inicial: 10.2.0.0/18

Subred A:

Dirección asignada: 10.2.0.0
Número mágico = 2
Nueva dirección raíz: 10.2.2.0

Subred B:

Dirección asignada: 10.2.2.0
Número mágico = 1
Nueva dirección raíz: 10.2.3.0

Subred C:

Dirección asignada: 10.2.3.0
Número mágico = 128
Nueva dirección raíz: 10.2.3.128

Subred D:

Dirección asignada: 10.2.3.128
Número mágico = 64
Nueva dirección raíz: 10.2.3.192

Subred E:

Dirección asignada: 10.2.3.192
Número mágico = 32
Nueva dirección raíz: 10.2.3.224

Enlace 1:

Dirección asignada: 10.2.3.224
Número mágico = 4
Nueva dirección raíz: 10.2.3.228

Enlace 2:

Dirección asignada: 10.2.3.228
Número mágico = 4
Nueva dirección raíz: 10.2.3.232

Tabla 2: Asignación de bits de acuerdo con los requisitos de subred.

| Subred | Hosts requeridos | Hosts + 2 (red + broadcast) | Bits necesarios | Prefijo resultante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Subred A | 500 | 502 | 9 | /23 |
| Subred B | 250 | 252 | 8 | /24 |
| Subred C | 120 | 122 | 7 | /25 |
| Subred D | 60 | 62 | 6 | /26 |
| Subred E | 20 | 22 | 5 | /27 |
| Enlace 1 | 2 | 4 | 2 | /30 |
| Enlace 2 | 2 | 4 | 2 | /30 |

#### Paso 5.

Se encuentra la máscara de subred, la primera y la última direcciones IP válidas, la dirección de broadcast y las direcciones IP disponibles para cada subred.

Tabla 3: Asignación de direcciones de subredes.

| Subred | Red | Prefijo | Máscara | Primera válida | Última válida | Broadcast | Nº de IPs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subred A | 10.2.0.0 | /23 | 255.255.254.0 | 10.2.0.1 | 10.2.1.254 | 10.2.1.255 | 512 |
| Subred B | 10.2.2.0 | /24 | 255.255.255.0 | 10.2.2.1 | 10.2.2.254 | 10.2.2.255 | 256 |
| Subred C | 10.2.3.0 | /25 | 255.255.255.128 | 10.2.3.1 | 10.2.3.126 | 10.2.3.127 | 128 |
| Subred D | 10.2.3.128 | /26 | 255.255.255.192 | 10.2.3.129 | 10.2.3.190 | 10.2.3.191 | 64 |
| Subred E | 10.2.3.192 | /27 | 255.255.255.224 | 10.2.3.193 | 10.2.3.222 | 10.2.3.223 | 32 |
| Enlace 1 | 10.2.3.224 | /30 | 255.255.255.252 | 10.2.3.225 | 10.2.3.226 | 10.2.3.227 | 4 |
| Enlace 2 | 10.2.3.228 | /30 | 255.255.255.252 | 10.2.3.229 | 10.2.3.230 | 10.2.3.231 | 4 |

# PARTE 2: Enrutamiento estático.

## Elaboración de escenario en Packet tracer.

Para el desarrollo de la actividad se elaboró la practica en un ambiente de simulación en Cisco Packet Tracer, hemos usado una topología de red que está compuesta por tres Rúteres 1941, cada uno de estos con módulos HWIC-T para realizar enlaces seriales entre ellos, cinco switches de 2960 y seis computadoras, todos estos dispositivos fueron conectados entre sí, pero respetando los identificadores de las interfaces correspondientes, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Topología de red.

## Conexión de la topología.

La conexión en esta topología la hemos realizado utilizando cable de cobre para las conexiones entre las PCs y los switches y así mismo entre los switches y los Rúteres. Los rúteres se conectaron utilizando enlaces seriales, por esto, fue necesario la instalación de los módulos HWIC-2T dentro de cada router 1941.

Para la instalación de este módulo, se accedió a la pestaña Physical dentro de cada router, se apagó el dispositivo con el interruptor de encendido, y se agregó el módulo dentro de la ranura disponible luego, una vez instalado el módulo se volvió a encender el dispositivo, luego de esto se procedió a realizar las conexiones seriales entre rúteres, y la mostramos en la Figura 2.

Figura 2: Instalación de módulo HWIC-2T.

Tabla 4

Asignación de subredes calculada en Parte 1 para los distintos segmentos de la topología

| Segmento | Subred asignada |
| --- | --- |
| LAN Router0-Switch0 | Subred A |
| LAN Router0-Switch1 | Subred B |
| LAN Router2-Switch2 | Subred C |
| LAN Router2-Switch3 | Subred D |
| LAN Router1-Switch4 | Subred E |
| Serial R0-R1 | Enlace 1 |
| Serial R1-R2 | Enlace 2 |

## Asignación de direcciones.

En la red que se ha armado hemos asignado las direcciones IP la primera dirección válida de la subred a cada router, esta fue configurada en la interfaz GigabitEthernet 1 y la segunda dirección válida se asigna a la interfaz de administración al switch y las direcciones restantes son asignadas a los equipos o host finales. En la siguiente tabla se detalla las direcciones asignadas a cada equipo.

Tabla 5

Detalle de direcciones para configuración de equipos.

| Subred | Dispositivo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Router 0 | GigabitEthernet0/0 | 10.2.0.1 | 255.255.254.0 |
|  | Switch 0 | VLAN1 | 10.2.0.3 | 255.255.254.0 |
|  | Pc0 | FastEthernet0 | 10.2.0.2 | 255.255.254.0 |
| B | Router 0 | GigabitEthernet0/1 | 10.2.2.1 | 255.255.255.0 |
|  | Switch 1 | VLAN1 | 10.2.2.3 | 255.255.255.0 |
|  | Pc1 | FastEthernet0 | 10.2.2.2 | 255.255.255.0 |
| C | Router2 | GigabitEthernet0/0 | 10.2.3.1 | 255.255.255.128 |
|  | Switch 2 | VLAN1 | 10.2.3.3 | 255.255.255.128 |
|  | PC2 | FastEthernet0 | 10.2.3.2 | 255.255.255.128 |
| D | Router2 | GigabitEthernet0/1 | 10.2.3.129 | 255.255.255.192 |
|  | Switch 3 | VLAN1 | 10.2.3.131 | 255.255.255.192 |
|  | PC3 | FastEthernet0 | 10.2.3.130 | 255.255.255.192 |
| E | Router1 | GigabitEthernet0/0 | 10.2.3.193 | 255.255.255.224 |
|  | Switch4 | VLAN1 | 10.2.3.196 | 255.255.255.224 |
|  | PC4 | FastEthernet0 | 10.2.3.194 | 255.255.255.224 |
|  | PC5 | FastEthernet0 | 10.2.3.195 | 255.255.255.224 |
| Enlace 1 | Router0 | Serial0/1/0 | 10.2.3.225 | 255.255.255.252 |
|  | Router1 | Serial0/1/0 | 10.2.3.226 | 255.255.255.252 |
| Enlace 2 | Router1 | Serial0/1/1 | 10.2.3.229 | 255.255.255.252 |
|  | Router2 | Serial0/1/0 | 10.2.3.230 | 255.255.255.252 |

## Configuración de direcciones IP en los equipos finales.

Después de configurar los ruteres y los switches, asignamos las direcciones IP en cada uno de los equipos (PCs) según la tabla de asignación de direcciones “Tabla 5”. Para ello, se fue seleccionando cada pc, se accedió al apartado “Desktop”, de ahí a la opción “IP Configuration” donde se configuraron manualmente las direcciones IP y las máscaras correspondientes y las puertas de enlace predeterminadas que es la dirección de interfaz del router. Con esto garantizamos la configuración básica y la comunicación dentro de su segmento de red.

Figura 3

Opciones de escritorio para PC

Figura 4

Configuración de direcciones IP

De requerirse se puede asignar la dirección de la subred a los ruteres por medio de la interfaz gráfica del router, se ingresa a la pestaña “config”, luego en las opciones “INTERFACE” se selecciona la correspondiente y se podrá configurar la dirección IP correspondiente y la máscara de subred, esto se repite para cada router.

Figura 5

Configuración de interfaces en router por interfaz gráfica.

En los switches no es necesario configurar una dirección IP ya que son dispositivos de capa 2. Pero si debemos poner una dirección de red a una interfaz virtual para la administración remota e indicarle cuál es su gateway, accediendo a la configuración del switch, seleccionamos la pestaña CLI, ya en CLI, en la línea de comando se presiona Enter para que nos permita ingresar los

comandos necesarios, se inicia con “Enable” y se presiona Enter, luego el comando “configure terminal” y presionar Enter. Ingresamos el comando ip default-gateway [dirección IP del Gateway] + Enter. Como se muestra en la figura 6.

Figura 6

Comandos de configuración.

Para realizar la configuración de la dirección de administración utilizamos los comandos:

interface vlan1

ip address (2da dirección IP de la subred) (máscara de red)

no shutdown

Para salir usamos el comando exit. Tener presente que esto se repete para todos los switches de acuerdo con la tabla de direccionamiento.

## Comprobación de funcionamiento de asignaciones.

Se usa el comando ping [dirIP de PC remota] para comprobar la conectividad en las subredes locales, es decir desde la PC al router y del router al switch. Por ejemplo, ping 192.168.1.1. El comando ping permite enviar paquetes de prueba ICMP y si la conexión es adecuada la PC remota contestará de la siguiente manera. Nota: las direcciones en las figuras son de ejemplo.

Si la prueba es exitosa obtendrá algo similar a lo mostrado en la Figura 6.

Figura 6

Ping exitoso

Y si la conexión no se establece obtendrá lo mostrado en la Figura 7.

Figura 7

Prueba de conectividad fracasada

Si tiene errores en la conexión verifique las configuradas realizadas y la tabla de enrutamiento.

- Ahora compruebe la conectividad entre PC0 y PC1. ¿hay conectividad? ¿Por qué?

- Configurar manualmente las rutas estáticas en los tres routers de tal manera que exista conectividad entre todos los equipos de la red. Usando el siguiente comando: ip route [dirección IP de destino] [máscara de red] [interfaz de salida] [dirección siguiente salto] + Enter. Para facilidad en la configuración llene la Tabla 6 para cada router.y añádala a su informe.

Tabla 6

Definición de rutas para cada router y red de la topología

| Router | Red de destino | Máscara de subred | Siguiente salto | Interfaz de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router0 | 10.2.3.0 | 255.255.255.128 | 10.2.3.226 | Serial0/1/0 |
| Router0 | 10.2.3.128 | 255.255.255.192 | 10.2.3.226 | Serial0/1/0 |
| Router0 | 10.2.3.192 | 255.255.255.224 | 10.2.3.226 | Serial0/1/0 |
| Router1 | 10.2.0.0 | 255.255.254.0 | 10.2.3.225 | Serial0/1/0 |
| Router1 | 10.2.0.0 | 255.255.255.0 | 10.2.3.225 | Serial0/1/0 |
| Router1 | 10.2.3.0 | 255.255.255.128 | 10.2.3.230 | Serial0/1/1 |
| Router1 | 10.2.3.128 | 255.255.255.192 | 10.2.3.230 | Serial0/1/1 |
| Router2 | 10.2.0.0 | 255.255.254.0 | 10.2.3.229 | Serial0/1/0 |
| Router2 | 10.2.2.0 | 255.255.255.0 | 10.2.3.229 | Serial0/1/0 |
| Router2 | 10.2.3.192 | 255.255.255.224 | 10.2.3.229 | Serial0/1/0 |

- Una vez configuradas extraiga la tabla de ruteo. Hacer clic en el router a verificar la tabla de ruteo, luego seleccionar la pestaña CLI. Aquí ingresar el comando exit, una vez que aparece el prompt Router#, ingresamos el comando show ip route + Enter. Aquí se desplegarán las rutas configuradas. Realizar esto por cada uno de los routers, ponga la captura de pantalla del resultado, añádala a su informe y verifique que están configuradas las rutas estáticas. Comente cada una de las tablas indicando a qué se refiere cada columna.

- Realice pruebas de conectividad entre la PC0 y PC3 y entre PC1 y PC2 con el comando ping. Adjunte capturas de pantalla.

- Guarde el archivo packet tracer asegurándose de grabar todas las configuraciones realizadas y envíelo a través de Canvas.

- Conteste el siguiente cuestionario fundamentando sus respuestas con capturas de pantalla:

- ¿Qué ventajas aporta VLSM frente a FLSM?

- ¿Por qué el router requiere rutas estáticas?

- ¿Qué ventajas/desventajas tiene el enrutamiento estático?

- ¿Cómo escalaría esta red a 20 subredes?

- Imagine que se añade el Router 1 cambia las direcciones de red de sus interfaces por direcciones 198.20.4.1 para serial 0 y 198.20.5.1 para serial 1. ¿Qué consecuencias tendría en el enrutamiento? ¿Qué acciones deberían tomarse? Explique.

Notas:

- El informe debe ser entregado en formato .doc o .docx.

- Recuerde dar un uso ético a herramientas como IA. Informes con un alto porcentaje de uso de IA no serán aceptados.

- Cada grupo tiene un escenario particular para el desarrollo de esta tarea, por tanto, no es posible tener informes iguales. De encontrarse informes similares se asignará cero puntos a los grupos responsables.

- Si requiere consultar fuentes externas para realizar la tarea, no olvide citarlas debidamente.

- Todas las gráficas, tablas y recursos deben estar en formato APA 7 (EJEMPLOS: Tabla 1 y Figura 1)

- Recuerde las Tablas y Figuras deben estar centradas.

APÉNDICE

Tabla 7

Matriz de aportes individuales

| Responsable principal | Apoyo secundario | Actividad desarrollada | Descripción del aporte realizado | Porcentaje de aporte | Evidencia entregada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Recomendaciones para el uso de la matriz

- El porcentaje total debe sumar 100%.

- Cada integrante debe describir claramente su participación.

- Se recomienda adjuntar evidencias específicas del trabajo realizado por cada miembro.

- La matriz debe incorporarse al final del informe como parte de los anexos.

- En caso de detectarse una distribución desigual del trabajo, el docente podrá ajustar la calificación individualmente.

Ejemplo:

| Responsable principal | Apoyo secundario | Actividad desarrollada | Descripción del aporte realizado | Porcentaje de aporte | Evidencia entregada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integrante 1 | Integrante 3 | Diseño VLSM | Realizó el cálculo de subredes, asignación de hosts, máscaras, gateways y elaboración de la tabla de direccionamiento IP. | 35% | Capturas de cálculos y tabla VLSM |
| Integrante 2 | Integrante 3 | Implementación de topología | Construyó la topología en Packet Tracer, configuró switches, hosts y direccionamiento IP en dispositivos finales. | 30% | Archivo .pkt y capturas de configuración |
| Integrante 3 | Integrante 1 | Enrutamiento estático y pruebas | Configuró rutas estáticas entre routers, verificó conectividad mediante comandos de prueba y elaboró el análisis técnico. | 35% | Capturas de comandos ping, show ip route y conclusiones |
| Integrante 1 | Integrante 3 | ….. |  |  |  |